# รายงานผลการทดลอง: ITN 7.02 – Case Study - Part 4

## 1. Network Topology (โครงสร้างเครือข่าย)

โครงสร้างเครือข่ายในส่วนนี้ประกอบด้วยเราเตอร์หลัก NET_1_R1 ที่เชื่อมต่อกับ LAN สองฝั่งหลักผ่านอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet โดยมี PC และเครื่องดูแลระบบ (Admin) เชื่อมต่ออยู่ภายในสวิตช์ของแต่ละฝั่งเพื่อทดสอบการทำงานของ IPv6 และมีการวางแผนเครือข่ายอนาคตด้วย IPv4 แบบ VLSM

## 2. Step 1: การออกแบบและจัดสรรตาราง IPv4 Subnet (VLSM)

จากโจทย์ที่กำหนดช่วง IPv4 192.168.1.0 /24 (ให้สิทธิ์ใช้งานทั้งหมด 256 IP) เราจะใช้วิธี VLSM (Variable Length Subnet Mask) เพื่อให้เกิดการประหยัดพื้นที่และรองรับจำนวน Host สูงสุดเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้:

### ตารางการจัดสรร IPv4 Addressing Table

| ชื่อเครือข่าย (LAN) | จำนวน Host ที่ต้องการ | Host ที่รองรับได้จริง | Network Address | Subnet Mask / Prefix | ช่วงของ Host IP ที่ใช้งานได้ | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | 62 | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.1.1 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | 30 | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | 30 | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| LAN-D | 12 | 14 | 192.168.1.128 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.129 - 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | 14 | 192.168.1.144 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.145 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| Link P2P 1 | 2 | 2 | 192.168.1.160 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.161 - 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| Link P2P 2 | 2 | 2 | 192.168.1.164 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.165 - 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| Link P2P 3 | 2 | 2 | 192.168.1.168 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.169 - 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| Link P2P 4 | 2 | 2 | 192.168.1.172 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.173 - 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

## 3. ตารางกำหนดสิทธิ์ IPv6 (Step 2 & 3)

### IPv6 Addressing Table

| อุปกรณ์ / อินเทอร์เฟซ | IPv6 Global Unicast Address (GUA) | IPv6 Link-Local Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| NET_1_R1 G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::1/64 | FE80::1 | N/A |
| NET_1_R1 G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::1/64 | FE80::1 | N/A |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

## 4. Router Configuration (การตั้งค่าเราเตอร์ NET_1_R1)

คำสั่งสคริปต์ CCO CLI ที่ใช้ในการกำหนดค่าบนเราเตอร์ NET_1_R1 (ผลลัพธ์ของ Step 2 และบันทึกใน Step 6)

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname NET_1_R1

! Step 2 - เปิดใช้งานการกำหนดเส้นทาง IPv6

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

! ตั้งค่าอินเทอร์เฟซ G0/0/0 (เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย PC1-PC5)

NET_1_R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

! ตั้งค่าอินเทอร์เฟซ G0/0/1 (เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Admin1-Admin2)

NET_1_R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

NET_1_R1(config)# end

NET_1_R1# copy running-config startup-config

## 5. การตรวจสอบความถูกต้อง (Step 4 & 5 Verification)

### ผลลัพธ์การทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping Verification - Step 4)

เมื่อใช้คำสั่ง ping บนอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด ผลลัพธ์แสดงการเชื่อมต่อสำเร็จ 100% ตัวอย่างการ Ping ข้ามเครือข่ายจาก PC1 ไปยัง Admin1:

PC1> ping 2001:ABCD:1234:2::15

Pinging 2001:ABCD:1234:2::15 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:ABCD:1234:2::15:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

### การตรวจสอบตารางเส้นทาง IPv6 (Routing Table - Step 5 & 6)

ใช้คำสั่ง show ipv6 route บนเราเตอร์ NET_1_R1 เพื่อแสดงโครงสร้างการจัดเส้นทาง:

NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - Default - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

## 6. คำตอบสำหรับ Presentation (Step 7 - Additional Information)

### 1. บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนดที่อยู่ IPv4 (Role of Subnet Mask)

Subnet Mask ทำหน้าที่แบ่งแยกส่วนของ Network ID (ที่อยู่เครือข่าย) และ Host ID (ที่อยู่ของอุปกรณ์) ออกจากกัน เพื่อให้คอมพิวเตอร์และเราเตอร์รับทราบว่าข้อมูลนั้นถูกส่งให้อุปกรณ์ที่อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน หรือจำเป็นต้องส่งออกไปยังเครือข่ายภายนอกผ่าน Gateway

### 2. วิธีการพิจารณาว่า Host นั้นอยู่ในเครือข่ายใด (How to determine host network)

คอมพิวเตอร์จะใช้กระบวนการทางตรรกศาสตร์ที่เรียกว่า ANDing (Bitwise AND operation) โดยนำหมายเลข IP Address ของตนเองในรูปแบบเลขฐานสอง มาเปรียบเทียบกับ Subnet Mask ในรูปแบบเลขฐานสอง ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นหมายเลข Network Address ของวงนั้นทันที

### 3. ความแตกต่างระหว่าง Transmissions ทั้ง 3 รูปแบบ

- Unicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) จากผู้ส่งคนเดียวไปยังผู้รับปลายทางเป้าหมายเพียงคนเดียวเท่านั้น

- Multicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อเฉพาะกลุ่ม (One-to-Many เฉพาะสมาชิก) ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกลุ่มอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนรับข่าวสารชุดนั้นไว้

- Broadcast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อทั้งหมด (One-to-All) ข้อมูลจะกระจายไปยังทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในวงแลน (Subnet) เดียวกัน (มีเฉพาะใน IPv4 และถูกยกเลิกใน IPv6)

### 4. ทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ IPv6 (Why IPv6 is needed)

เนื่องจากหมายเลข IPv4 Address (ซึ่งมีประมาณ 4.3 พันล้านหมายเลข) ได้ถูกใช้งานจนหมดลงแล้ว (IPv4 Exhaustion) ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ IoT และสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน IPv6 จึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยขนาด 128 บิต เพื่อให้มีจำนวน IP มหาศาลเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

### 5. ความแตกต่างระหว่าง IPv6 GUA และ Link-Local Address

- Global Unicast Address (GUA): คือ IP สาธารณะ (Public IP) ที่มีโครงสร้างระดับสากล สามารถใช้สื่อสารและส่งผ่านข้อมูลข้ามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้ (คล้ายกับ Public IPv4)

- Link-Local Address (LLA): คือ IP ที่ใช้ในการสื่อสารภายในวงแลน (Link) เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ Route ข้ามไปเครือข่ายอื่นได้ เริ่มต้นด้วย FE80::/10 มักใช้สำหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน (Neighbor Discovery) และระบุเส้นทาง Gateway

### 6. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address (GUA Structure)

โดยปกติจะมีรูปแบบขนาด /64 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

- Global Routing Prefix (มักเป็น 48 บิตแรก): ส่วนที่กำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อระบุตำแหน่งของเครือข่ายนั้นในระบบอินเทอร์เน็ตโลก

- Subnet ID (16 บิตถัดมา): ส่วนที่องค์กร/บริษัทนำมาใช้แบ่งเครือข่ายย่อยภายในหน่วยงานตนเอง

- Interface ID (64 บิตสุดท้าย): ส่วนที่ระบุตัวตนของอุปกรณ์หรือโฮสต์นั้นๆ (Host ID)

### 7. การทำงานของคำสั่ง PING เพื่อทดสอบความเชื่อมต่อ

คำสั่ง PING ทำงานบนโปรโตคอล ICMP (หรือ ICMPv6 ใน IPv6) โดยเครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเกจประเภท Echo Request ไปยังเป้าหมาย เมื่อเครื่องปลายทางได้รับจะตอบกลับด้วยแพ็กเกจ Echo Reply ทำให้ต้นทางทราบว่าอุปกรณ์นั้นเปิดทำงานอยู่และสายสัญญาณเชื่อมต่อถึงกันหรือไม่ พร้อมแสดงระยะเวลาที่ใช้เดินทาง (Round-Trip Time)

### 8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT

- PING: ใช้เพื่อตรวจสอบว่าปลายทาง "เชื่อมต่อติดหรือไม่" (Up/Down Status) และดูความเสถียรเบื้องต้น

- TRACERT (Traceroute): ใช้เพื่อตรวจสอบ "เส้นทางและเราเตอร์ทุกตัวที่แพ็กเกจวิ่งผ่าน" ไปยังปลายทาง

- การเลือกใช้: ใช้ PING เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว และใช้ TRACERT เมื่อเกิดปัญหาเครือข่ายช้าหรือหลุด เพื่อหาว่าเกิดปัญหาหรือคอขวดที่ Hop (เราเตอร์) ตัวใดในระหว่างทาง