# 1. สคริปต์การตั้งค่าบนเราเตอร์ R1 และ R2 (R1 & R2 Configuration Scripts)

## คำสั่งสำหรับเราเตอร์ R1

คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปวางในหน้า CLI ของ R1

enable

configure terminal

! Step 2: ปรับค่า Hello และ Dead Timers บนอินเตอร์เฟส S0/0/0

interface serial 0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

! Step 3: ปรับค่า Bandwidth บนอินเตอร์เฟส S0/0/0

bandwidth 64

end

copy running-config startup-config

## คำสั่งสำหรับเราเตอร์ R2

คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปวางในหน้า CLI ของ R2

enable

configure terminal

! Step 2: ปรับค่า Hello และ Dead Timers บนอินเตอร์เฟส S0/0/0 ให้ตรงกับ R1

interface serial 0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

end

copy running-config startup-config

# 2. ขั้นตอนการดำเนินงานและบทวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Implementation & Technical Analysis)

## Part 1 : Modify OSPF Default Settings

### Step 1 : ทดสอบความเชื่อมต่อเริ่มต้น (Test Initial Connectivity)

- ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PC ทุกเครื่องกับ Web Server

- ตรวจสอบว่า PC ทุกเครื่องสามารถ Ping หากันได้ก่อนเริ่มปรับแต่งค่า OSPF

### Step 2 : การปรับค่า Hello และ Dead Timers ระหว่าง R1 และ R2

กำหนดค่า

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

บนอินเตอร์เฟส Serial0/0/0 ของ R1 หลังจากนั้น OSPF ระหว่าง R1 และ R2 จะหยุดทำงาน และแสดงข้อความ

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

จากนั้นกำหนดค่าเดียวกันบน R2

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

เมื่อทั้งสองฝั่งมีค่า Timer ตรงกัน OSPF Adjacency จะกลับมาเป็นปกติ และแสดงข้อความ

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

### Step 3 : การปรับค่า Bandwidth บน R1

ก่อนปรับค่า Bandwidth ทดสอบคำสั่ง

tracert 64.100.1.2

ผลลัพธ์

1 172.16.1.1

2 172.16.3.2

3 209.165.200.226

4 64.100.1.2

กำหนดคำสั่ง

bandwidth 64

บนอินเตอร์เฟส Serial0/0/0 ของ R1

ทดสอบคำสั่ง tracert 64.100.1.2 อีกครั้ง

ผลลัพธ์

1 172.16.1.1

2 192.168.10.6

3 172.16.3.2

4 209.165.200.226

5 64.100.1.2

# 3. สรุปผลการทดสอบความเชื่อมโยง (Part 2 : Verify Connectivity)

- ตรวจสอบว่า PC ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ

- ตรวจสอบว่า PC ทุกเครื่องสามารถ Ping หากันได้ตามปกติ